Т-72 М1; Т-72 М1 модернизированный. Масса танка, т; 43; 45. Удельная мощность, л.с./т; 18,1; 18,6 (с двигателем 840 л.с.) 22,2 (с двигателем 1000 л.с.). Средняя скорость по грунтовой дороге, км/ч; 35:40; 40:45. Максимальная скорость по шоссе, км/ч; 60; 65. ВООРУЖЕНИЕ. Пушка; 125-мм гладкоствольная, 2А46; 125-мм гладкоствольная 2А46М; повышает кучность и действительную дальность стрельбы. Автомат заряжания; Обеспечивается укладка и заряжание артиллерийских выстрелов; Обеспечивается укладка и заряжание артиллерийских выстрелов и управляемых выстрелов. Комплекс управляемого вооружения; отсутствует; 9К119, обеспечивается стрельба ракетой с ходу наводчиком и командиром днем и ночью на дальность до 5000м. Зенитно-пулеметная установка; Автономная открытая с ручным управлением; Автономная закрытая с электромеханическим дистанционным управлением. КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ. Ночной прицел наводчика; ТПН1-49-23; Комбинированный с оптическим, тепловизионным и лазерным каналом управления ракетой (основной прицел). Стабилизация поля зрения; Зависимая механическая; Независимая двухплоскостная. Дальность опознавания (ночью в нормированных условиях), мДневной прицел наводчика; 600 (актив)ТПДК-1; 3000-3500 (ТПВ-канал прицела) комбинированный с оптическим, тепловизионным и лазерным каналом управления ракетой (основной прицел),ТПДК-1 (прицел-дублер). Прибор командира; ТНК-3, дневно-ночной; ПНК-4М, дневно-ночной со стабилизированным полем зрения в вертикальной плоскости. Дальность опознавания, м: днем/ночью; 2000/300; 4000/1200. Баллистический вычислитель; отсутствует; Электронный цифровой с комплектом датчиков. Стабилизатор вооружения; Двухплоскостной с электрогидравлическим приводом; Двухплоскостной с электромашинным приводом в горизонтальной и электрогидравлическим в вертикальной плоскостях. Автомат сопровождения цели; отсутствует; устанавливается. Повышение уровня защиты лобовых проекций от БПС/КС; 1/1; 1,25/1,8. Система постановки завес; 902А; СПЗ комплекса ТШУ-1, автоматическая, обеспечивает защиту от ПТС с лазерными системами наведения и дальнометрирования. Система электромагнитной защиты; отсутствует; СЭМЗ, обеспечивает защиту от мин и ПТУР с магнитометрическими взрывателями. СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Навигационная аппаратура; ГПК-59; Аппаратура спутниковой навигации. Противопожарное оборудование; ЗЭЦ11-3; ЗЭЦ11-3, автоматическая быстродействующая. Средства связи; Радиостанция Р-123; Радиостанция Р-163-50У или Р-168-25У, радиоприемник Р-163УП или Р-168УП. Защита от оружия массового поражения; Автоматическая, коллективная, Прибор радиационной разведки ГД-1М; Автоматическая, коллективная, Приборный комплекс радиационной и химической разведки ГО-27. СИЛОВАЯ УСТАНОВКА. Тип, марка, максимальная мощность, л.с. (кВт); Дизель, В-46-6, 780 (573); Дизель, В-84МС или В92С2, 840 (617,7) или 1000 (735). ХОДОВАЯ ЧАСТЬ. Тип гусеницы; С литыми траками и резинометаллическими шарнирами; Со штампованными траками, с резинометаллическими параллельными шарнирами и съемными асфальтоходными башмаками.

DuseISL специально для форумлян